#### МЭИ

#### Институт Автоматики и Вычислительной техники

### Кафедра Управления и Информатики

##### Лабораторная работа №2

## Работа с файлами в программах CoDeSys

- Цель работы.

  - Изучение языков и кострукций стандарта МЭК 61131-3.

  - Изучение целесообразности применения языков и конструкций стандарта МЭК 61131-3 для решения различных задач автоматизации.

- Подготовка к работе

  - Ознакомиться с содержанием библиотеки SysLibFile.lib для контроллера CoDeSys SP PLCWinNT и библиотек SysLibFile.lib и SysLibFileAsync.lib для контроллера CoDeSys SP RTE.

  - Разработать программу для контроллера жесткого реального времени CoDeSys SP RTE, выполняемую в режиме жесткого реального времени. Программа должна при запуске, по команде пользователя, или по выполнению некоторого условия читать из файла с настройками произвольное число параметров, выводить их в визуализацию и обеспечивать их изменение, а также по команде пользователя сохранять данные настройки обратно в этот же файл. Условия выполнения вышеуказанных действий, а также число параметров и их тип оставляется на усмотрение студентов.

- Задание и выполнение работы.

  - Создать проект для решения задачи пункта 2.2 и ввести в него разработанную программу.

  - Создать визуализацию для контроля выполнения программы пункта 3.1. Создать файл с данными, необходимыми для работы проекта.

  - Загрузить и проверить правильность выполнения проекта на контроллере CoDeSys SP RTE. При необходимости провести их отладку. Обратить особое внимание на последовательность работы асинхронных операций ввода/вывода.

  - Предъявить проекты преподавателю.

- Вопросы к защите лабораторной работы.

  - В чем разница между синхронными и асинхронными операциями ввода/вывода?

  - В каких случах целесообразно применять библиотеку SysLibFile.lib, а в каких -  SysLibFileAsync.lib?