#### МЭИ

#### Институт Автоматики и Вычислительной техники

### Кафедра Управления и Информатики

##### Лабораторная работа №4

## Передача данных по протоколу MDLC с использованием встроенных функций языка Ladder.

- Цель работы.

  - Изучение передачи данных по протоколу MDLC между RTU семейства MOSCAD из приложений на языке Ladder с использованием встроенных функций.

- Подготовка к работе

  - Повторить раздел лекций «Передача данных по протоколу MDLC».

  - Повторить конфигурацию контроллеров и сети в целом из лабораторной работы №3.

  - Подготовить таблицы с указанием их типов и содержания, соответствия входов и выходов модулей контроллера переменным в этих таблицах, а также программу на языке Ladder для реализации задачи, поставленной в приложении 1.

- Задание и выполнение работы.

  - ВНИМАНИЕ! Основные этапы программирования RTU необходимо включить в отчет! Не забывайте делать скриншоты!

  - Загрузить конфигурацию контроллера и сети на свой контроллер.

  - Проверить работоспособность созданной сети, выгрузив ошибки с помощью приложения SW Diagnostics сначала со своего локального контроллера, а затем с самого удаленного (по карте) контроллера.

  - С помощью Application Programmer создать приложение, решающее задачу, поставленную в приложении 1. Для этого необходимо создать нужные таблицы, произвести привязку входов и выходов модулей к переменным, а также ввести саму программу на языке Ladder.

  - Загрузить и запустить свое приложение на контроллере. Проверить работоспособность созданного приложения с помощью своего (SiteID=N*10) и оппонентского (SiteID=(7-N)*10) выносных имитаторов объекта. Продемонстрировать работоспособность системы преподавателю.

- Вопросы к защите лабораторной работы.

  - Каким образом осуществляется передача данных по протоколу MDLC из программы на языке Ladder?

  - Каким образом задается адрес контроллера?

  - Как работает оператор CPY? Есть ли аналоги в МЭК61131-3?

  - Как работает оператор MOVE? Есть ли аналоги в МЭК61131-3?

  - Как работает оператор CALL? Есть ли аналоги в МЭК61131-3? Какие встроенные функции реализованы в MOSCAD-е?

Приложение 1. Постановка задачи для решения на RTU Moscad.

Необходимо запрограммировать свой контроллер (SiteID=N*10) таким образом, чтобы  при изменении сигнала по N-ному дискретному входу контроллера данные передавались с первого и второго дискретных входов другому контроллеру с SiteID=(7-N)*10. Также при получении данных необходимо их установить на своих первом и втором дискретных выходах соответственно. Т.е. приложение должно как принимать, так и отправлять данные.

Ваш оппонент с SiteID=(7-N)*10 также реализует похожее приложение, что обеспечит взаимное тестирование приложений.

Для единообразия и согласованности все должны использовать один и тот же формат посылки. Посылка должна состоять из одного двухбайтового слова. Младший бит этого слова соответствует первому дискретному входу(выходу) и т.д. Т.о., при посылке необходимо записать первые 2 бита этого слова в соответствии с состоянием тумблеров, а при получении – скопировать значение этого слова в массив с битовыми переменными, и в соответствии с первыми двумя элементами из него установить дискретные выходы, которые подключены к светодиодам на выносном пульте.